Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Termomodernizacja budynku siedziby Oddziału Terenowego ZPKWŁ - Docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie drenażu opaskowego, remont balkonów, tarasów i opaski budynku

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docieplenie fundamentów i odtworzenie drenażu opaskowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR-W 2-25 407-05 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1 m²) – rozebranie (10.40+11.80+9.60)*3.5+16*1.5 | m² | 135.300 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0104-01 | Kalkulacja własna | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr. kat. I-II (9.60+10.50+11.75-2.20)*1.50*1.50+(2.20+9.55+10.40+11.80)*2.10*2.10 | m³ | 216.432 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0317-01 | Kalkulacja własna | Wykopy linowe rurociągi (przełożenie przyłącza wody do budynku socjalnego) 16*1.2*1 | m³ | 19.200 |  |  |
| 4 | KNNR 4 0104-03 | Kalkulacja własna | Rurociągi z rur PEX/AL/PEX 32x3,0mm wraz z przejściami przez ściany oraz włączeniem w istniejącą instalację w budynku socjalnym 16*2+3 | m | 35.000 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0901-01 | Kalkulacja własna | Tynki zewn. zwykłe kat. II na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręcz. (9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 | m² | 83.970 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-02 0603-01 | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa (9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 | m² | 83.970 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-02 0603-02 | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfaltowej – druga i nast. warstwa (9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 | m² | 83.970 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-02 0610-05 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego (polistyren ekstradowany XPS) gr. 10 cm | m² | 83.970 |  |  |
| 9 | KNR 0-17 2610-02 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej żywicznej w kolorze zielonym, do zatwierdzenia przed wbudowaniem u Inwestora - cokół budynku, 11.8*1.05-2.54*0.5+9.58*0.46+10.5*0.36+(11.78-2.23)*0.33+(3.85+5.7)*1.04+10.5*1.04 | m² | 43.310 |  |  |
| 10 | NNRNKB 202 0541-01 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – zabezpieczenie ocieplenia cokołu do czasu wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych (11.8+9.58+10.5+11.78+3.85+5.7+10.5)*0.21 | m² | 13.379 |  |  |
| 11 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Drenaż ruruowy, rur drenażowe w otulinie z włókna kokosowego 126/113 (11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1+6 | m | 75.960 |  |  |
| 12 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir 8/16; 16/32; otulenie rury dr. min. 20 cm (11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1*0.7*0.7 | m³ | 34.280 |  |  |
| 13 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Wzmacnianie podłoża geowłókninami – owinięcie geowłókniną warstwy filtracyjnej z wywinięciem na ścianę fundamentową do poziomu terenu. Folia wytłaczana (kubełkowa) umieszczona pod geowłókniną, tłoczenie na zewnątrz. (11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1*(0.7*4+1.60) | m² | 307.824 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0105-01 | Kalkulacja własna | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutami ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. I-II 216.432-34.28+16*1.2*1 | m³ | 201.352 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-25 0408-02 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z płyt żelbetonowych pełnych – wykonanie podsypki piaskowej 111.3+16*1.5 | m² | 135.300 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-25 0407-03 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1 m²) – budowa, płyty z rozbiórki (10.40+11.80+9.60)*3.5+16*1.5 | m² | 135.300 |  |  |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0354-03 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m² 17 | szt. | 17.000 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0354-04 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m² 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0354-05 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m² 43.906 | m² | 43.906 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0354-05 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m² <drzwi> 4.018 | m² | 4.018 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0354-11 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru podokienników drewnianych o pow. ponad 2 m² 46.580 | m | 46.580 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.783 | m² | 11.783 |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 1018-01 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m² <piwniczne> 1.680 | m² | 1.680 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-02 1018-02 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m² 8.228 | m² | 8.228 |  |  |
| 25 | Kalk. własna | Kalkulacja własna | Parapety wewnętrzne PCV z zaślepkami, o szerokości do 30 cm, z montażem na piankę do PCV (0.88+0.55+0.05)*8 | m | 7.840 |  |  |
| 26 | KNR-W 2-02 1018-04 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m² 43.906 | m² | 43.906 |  |  |
| 27 | KNR-W 2-02 1018-05 | Kalkulacja własna | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.88*2.15*3 | m² | 5.676 |  |  |
| 28 | KNR-W 2-02 1040-01 | Kalkulacja własna | Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe lub PCV (profil drzwiowy), <taras na parterze, białe, z podziałem linii okien, górna kwarta przeszklona P4, dolna z wypełnieniem nieprzeziernym (blacha+pianka+blach> 0.88*2.15 | m² | 1.892 |  |  |
| 29 | Kalk. własna | Kalkulacja własna | Drzwi o odporności ogniowej EI60, kompletne: - wejście do piwnic; - kotłownia; - magazynek paliw, Wymiary pobrać z natury, otwór do magazynku dopasować poprzez murowanie z cegły pełnej 3 | szt. | 3.000 |  |  |
| 30 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (2.18*10+0.98*11+1.58*5+0.98*4+1.88**2+0.9*6)*0.35<parapety zewnętrzne – w szerokości uwzględnić przyszłe ocieplenie ścian zewn. warstwą 12 cm styropianu plus klej> 18.746 | m² | 18.746 |  |  |
| 31 | KNNR 3 0605-05 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 27.204 | m² | 27.204 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0210-01 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m² poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego 2 | m | 2.000 |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0708-01 | Kalkulacja własna | Wykon. tynków zwykłych wew. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm | m | 20.8000 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 1203-01 | Kalkulacja własna | Drzwi stalowe pełne, kompletne wraz z ościeżnicami, szyldami, okuciami, klamkami, system jednego klucza wkładka plus wkłądko-gałka o pow. do 2 m², np. KMT PLUS, Zewnętrzne, laminowane w kolorze brąz lub zieleń, do zatwierdzenie przed wbudowanie u Inwestora, z wypełnieniem z pianki PU, razem 2 szt., drzwi od strony budynku gospodarczego wyposażyć w samozamykacz oraz komplet 12 kluczy 4.018 | m² | 4.018 |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0108-1 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 1.5 | m³ | 1.500 |  |  |
| 35’ | KNR 4-01 0108-12 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1.5 | m³ | 1.500 |  |  |
| Remont balkonów, tarasów, opaski |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0811-07 | Kalkulacja własna | Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem. balkony: 1.08*6.4+(1.08+6.4+1.08)*0.14 1.55*5.85+(1.55*2+5.85)*0.14 5.7*1.55+(1.55+5.85+1.55)*0.14 6.48*1.08+(1.08+6.48+1.08)*0.14 tarasy: 2.54*2.68+0.37*1.3+0.32*1.3*3+1.3*0.15*4 1.54*2.42+0.3*2.42+2.42*0.15*2 1.08*6.4+(1.08+6.4+1.08)*0.14+1.55*5.85+(1.55*2+5.85)*0.14+5.7*1.55+(1.55+5.85+1.55)*0.14+6.48*1.08+(1.08+6.48+1.08)*0.14+2.54*2.68+0.37*1.3+0.32*1.3*3+1.3*0.15*4+1.54*2.42+0.3*2.42+2.42*0.15*2 | m² | 51.222 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0804-07 | Kalkulacja własna | Zerwanie posadzki cementowej 51.222 | m² | 51.222 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.724 | m² | 8.724 |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0726-04 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m² w jednym miejscu) 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-02 0608-02 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji (izolacja tarasów i balkonów wierzchem) gr. 3-5 cm 51.222 | m² | 51.222 |  |  |
| 41 | KNR 2-02 1102-02 | Kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr 20 mm zatarte na gładko UWAGA, ukształtować spadek 1,5-2,0% 36.727 | m² | 36.727 |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1102-03 | Kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 36.727 | m² | 36.727 |  |  |
| 43 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 8.724 | m² | 8.724 |  |  |
| 44 | KNR 0-29 0635-01 | Kalkulacja własna | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 51.222 | m² | 51.222 |  |  |
| 45 | KNR 0-29 0638-01 | Kalkulacja własna | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B-240 1.4*4 | m | 5.600 |  |  |
| 46 | KNR 0-29 0640-03 | Kalkulacja własna | Wysokoplastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 51.222 | m² | 51.222 |  |  |
| 47 | KNR 2-02 1118-09 | Kalkulacja własna | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na balkonach i tarasach: - płytki 30x30 cm układane z klej metodą kombinowaną, gres antypoślizgowy, mrozoodporny, - balkony - płytki z betonu groszkowego, tarasowe – tarasy Uwaga: wyrób i kolor do zatwierdzenia przed wbudowaniem 51.222 | m² | 51.222 |  |  |
| 48 | KNR 0-17 2609-01 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 49 | KNR 0-17 2609-05 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 146.908 | szt. | 146.908 |  |  |
| 50 | KNR 0-17 2609-06 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 51 | KNR 0-17 2608-03 | Kalkulacja własna | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 52 | KNR 0-17 0929-01 | Kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT – nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 – pierwsza warstwa 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 53 | KNR 0-17 0929-03 | Kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 36.749 | m² | 36.749 |  |  |
| 54 | KNR 2-02 1219-03 | Kalkulacja własna | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m² 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 55 | KSNR 6 0502-02 | Kalkulacja własna | Opaska budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (9.60+10.50+11.75-9.55+10.40+11.80)*0.6 | m² | 26.700 |  |  |
| 56 | KNR 2-31 0407-02 | Kalkulacja własna | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 44.350 | m | 44.350 |  |  |
| 57 | Kalk. własna | Kalkulacja własna | Przeniesienie repera geodezyjnego 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| 58 | KNR 4-01 0914-02 | Kalkulacja własna | Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy balkonowych i tarasowych, oraz desek stopnicowych (2 szt.) z drewna twardego malowanego preparatem typu DREWNOCHRON trzykrotnie na budowie (2.68+2.54+0.37+1.5)*3+1.55+5.58+1.2+1.55*2+1.2*2+1.55*2+5.5-6.48*1.10+1.55*2=40,142 m 44.170-6.48-1.10+1.55*2 | m | 40.142 |  |  |
| 59 | KNR 4-01 1212-05 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, z oczyszczeniem mechanicznym, farbą podkładową tlenkową (np. Jedynka Antykorozyjna) (2.68+2.54+0.37+1.5+1.08+6.4+1.08+1.55+5.85+1.2+1.55*2+1.2*2+1.55*2+5.7+6.48+1.08*2)*1.0-6.48*1.10 = 40,068 m² 47.190-6.48*1.10 | m² | 40.062 |  |  |
| 60 | Kalk. własna | Kalkulacja własna | Balustrada ze stali nierdzewnej przy wejściu głównym (od strony budynku gospodarczego) h=110 cm z wypełnieniem przestrzeni prętami poziomo co ok. 20 cm, z demontażem balustrady istn. 6.48 | m | 6.480 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.